超声波探伤仪技术协议

甲方：

乙方:

为了进一步确保设备综合性能指标，满足采购方的需要，明确责任，经双方协商，达成如下协议：

一．功能特点

- 显示方式：A型显示方式、B型显示方式；

- 具有线性抑制功能，最大抑制为屏高的80%；

- 可以在单探头、双探头及透射三种探伤工作方式之间任意切换；

- 具有闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度，并可以分别设置进波报警与失波报警；

- 具有500个独立探伤通道，每个通道单独设置一组探伤参数、DAC曲线。

- 具有角度和K值两种输入方式；

- DAC曲线自动生成，最多可记录16个点，三条附加可调偏置曲线及表面补偿功能；

- DAC分段制作；

- AVG曲线自动生成，可定制三种类型缺陷；

- 探头自动校准功能；

- 具有自动休眠功能；

- 具有存储功能，可以存储300幅A扫图形、参数及DAC曲线;

- 具有存储图形的回放功能，将已存储的A扫图形从存储区取出并显示在屏幕上；

- 具有删除功能，将指定的内容（以存储组号表示）从存储区删除；

- 支持英语和中文两种语言；

- 两种测量单位：mm / inch；

- 具有实时时钟功能；

- 具有峰值记忆功能；

- 发射脉冲参数可调节；

- B扫描功能；

- 具有波形和探伤参数的冻结和解冻功能；

- 具有系统参数的加锁/解锁功能；

- 具有声程测量、回波次数分析功能；

- 具有实时的电源状态指示功能；

- 支持RS232/USB通讯接口；

- 能够跟PC机通讯，可以将测量数据和系统设置参数上传给PC机，以便进行进一步处理（如生成探伤报告、打印等）；

- 可利用PC端通讯软件升级仪器的功能；

- 操作过程可设置蜂鸣器提示音；

- 轻小便捷，易于操作。

- 超低功耗，一次充电可连续工作8小时；

- 性能指标及技术参数

二．技术参数

| 名称 | 技术数据 |
| --- | --- |
| 扫描范围（mm） | 扫描范围（mm）：2.5～10000 |
| 脉冲移位（s） | 脉冲移位（s）：-20～+3400 |
| 探头零点（s） | 探头零点：0.0～99.99 调节步距：0.01 |
| 材料声速（m/s） | 材料声速：1000～9999 |
| 工作方式 | 单探头（收、发），双探头（一收一发），透射（透射探头） |
| 频率范围（MHz） | 宽带 0.4–20 |
| 增益调节（dB） | 0～120 调节步距：0.0，0.2，0.5，1，2，6，12 |
| 线性抑制 | 屏高的0%～80%，步距： 1% |
| 垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于3% |
| 水平线性误差 | 在扫描范围内，不大于0.2% |
| 探伤灵敏度余量 | 60dB |
| 动态范围 | 32dB |
| 报警 | 进波报警、失波报警 |
| 显示屏 | 显示屏： 高亮度彩色平板显示器 |
| A-Scan显示区域 | 全屏或局部 A-Scan显示冻结和解冻 A-Scan填充 |
| 探伤通道 | 100个 |
| 数据存储 | 300幅 A-Scan图形 |
| 与PC机通讯接口标准 | RS232-USB |
| 测量单位 | Mm/inch |
| 电源适配器 | 输入100V～240V/50Hz～60Hz 输出9V/1.5A |
| 电池 | 锂（Li）电池4×3.6V 4800mAh |
| 工作温度(℃) | -10～50 |
| 工作湿度(RH) | 20%～90% |
| 接口类型 | BNC |
| 外型尺寸(mm) | 50×180×240 |
| 重量（kg） | 1.8 |

三.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字超声探伤仪 | 1 |  |
| 2 | 直探头 | 1 |  |
| 3 | 斜探头 | 1 |  |
| 4 | 电源适配器 | 1 |  |
| 5 | BNC探头连接电缆 | 2 |  |
| 6 | 使用说明书 | 1 |  |
| 7 | 产品包装箱 | 1 |  |
| 8 | 合格证、装箱卡、保修卡 | 1 |  |

甲方（盖章）：                              乙方：（盖章）