超声C扫描成像检测系统

BSN-C0505

款式1：有机玻璃水箱的BSN-C0505（扫查范围：5050×500）

款式2：单面有机玻璃，其它面为不锈钢的BSN-C0505（扫查范围：5050×500）

| 复材C扫描图像 | 复材C扫描图像 |
| --- | --- |

| 粘接层C扫图像 | 靶材C扫图像 | 钢管内壁腐蚀C扫图像 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜂窝C扫图像 | 复合材料C扫图像 | 金刚石刀片C扫图像 |  |

功能特点

本C扫描成像检测系统可以无损、精细、高灵敏度地检测复合材料分层和孔隙缺陷。检测过程中可实时显示被测材料的A和 C扫描图像，分析软件显示ABCD四种图像。

- 数据采集与数据分析

- 自动计算孔隙率

- 簇类分析

- A扫描和C扫描（最大回波显示功能）；

- ABCD四种图像显示

- A，C视图连动查看；

- 软件闸门可调

- 图像无级缩放功能

- 时基线单位可设置为时间、声程或深度

- 自动加载探伤仪参数设置；

- 缺陷自动回位功能(本功能用于校验缺陷，或重设灵敏度，非常重要)

- 图像处理功能（缩放，测量，A/B扫描回放，更换调色板）；

- 按时间和幅值不同方式成像；

- 支持多种调色板

机械参数

| 轴 | 行程 | 最大速度 | 重复定位精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 500mm | 300 mm/s | ≤±0.05 mm | 0.01 mm |
| Y | 500mm | 150 mm/s | ≤±0.05 mm | 0.01 mm |
| Z | 300mm | 50 mm/s | ≤±0.02 mm | 0.01 mm |

*水槽：有进水口、出水口、配手动操作遥控器

| 超声参数 |  |
| --- | --- |
| 接收器 | 发射器 |
| - 水平线性≤0.4% - 垂直线性≤3% - 灵敏度余量>56dB - 动态范围>30dB - 电噪声电平<20% - 衰减器误差 每12dB±1dB - 最大使用灵敏度<400uv - 分辨力>28dB - 采样率100M - 带宽 0.5～30MHz - 增益 0.0～110dB - 滤波器 窄带、宽带 - 检波正向、负向、全波、射频 | - PRF 2.5～10KHz - 电压负方波，25～400V 步进25V - 宽度30～1000ns，5ns 步进 - 自触发、外触发、编码器触发 |

电汽控制系统

由运动控制器、驱动器组成

计算机

- I7处理器

- 1TB硬盘

- 16GB内存

- 显示器尺寸：21英寸（两台）

超声扫描成像系统配置:

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C 扫主机 | 1 |
| 2 | 水槽 | 1 |
| 3 | X 轴 | 1 |
| 4 | Y 轴 | 1 |
| 5 | Z 轴 | 1 |
| 6 | 电脑 | 1 |
| 7 | 探头 | 1 |
| 8 | C 扫软件 | 1 |